Лабораторная мельница БОРЕЙ

Мельница предназначена для мелкодисперсного размола образцов пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и других зерновых культур, а также продуктов их переработки, гранулированных продуктов: отруби, жмыхи, травяную муку, комбикорма.

На мельнице возможно размалывать гранулированные продукты.

Мельница обеспечивает размол зерновых культур согласно действующих стандартов, регламентирующих методы определения их качества.

Влажность размалываемых образцов не должна превышать следующие значения:

- Зерно — не более 17%

- Зернобобовые — не более 7%

- Комбикорма — не более 10%

Содержание жира в размалываемых образцов не должна превышать следующие значения:

- Зернобобовые — не более 20%

- Комбикорма — не более 12%

Принцип действия: зерно подаётся в дозатор мельницы, где образуется воздушно-зерновая смесь, которая поступает в размольную камеру. Измельченный продукт отделяется от воздуха в циклоне и собирается в специальную съёмную емкость. После прекращения подачи зерна поток воздуха обеспечивает самоочищение дозатора и размольной камеры мельницы.

Используется при подготовке проб для определения количества и качества клейковины, «числа падения» и других показателей качества сельскохозяйственных культур методом инфракрасной спектроскопии и другими лабораторными методами анализа, при проведении которых требуется высокая степень измельчения образцов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая степень измельчения

Мельница комплектуется ситом с круглыми отверстиями диаметром 0,8 мм*, что позволяет получать при размоле мелкодисперсный продукт со стабильным размером частиц, который необходим при определении количества и качества клейковины, «числа падения» и др. показателей качества.

*по отдельному заказу можно доукомплектовать ситом с отверстиями диаметром 1,0 мм

- Быстрая и лёгкая чистка

Уступы и отверстия, в которых может собираться размолотый образец, сведены к минимуму.

- Низкий уровень шума

Оптимизированная конструкция корпуса мельницы и дверь камеры размола с дополнительной шумоизоляцией обеспечивают комфортную работу персонала на протяжении рабочей смены.

- Большой объём ёмкости для размолотого образца

Объём ёмкости для размолотого образца составляет 1.4 литра. Благодаря этому можно измельчать пробы весом до 500 грамм, что позволяет получать более точные результаты испытаний и использовать размолотый образец для единовременного проведения различных анализов.

- Беспыльное измельчение

Принципиально новая конструкция соединения циклон-ёмкость для размолотого образца исключает возможность попадания пыли в воздух.

- Простота в эксплуатации

Эргономичная ручка фиксатора позволяет быстро и просто закрепить ёмкость для размолотого образца.

Технические характеристики

| Объём приемной воронки, мл | 500 |
| --- | --- |
| Допустимое количество размолотого продукта в час, кг | 5 |
| Время размола навески в 200 гр.*, с | 25-35 |
| Максимальный размер измельчаемого продукта, мм | 12 |
| Диаметр отверстий сита, мм | 0,8; 1,0** |
| Скорость вращения размольных молотков, об/мин | 16 800 |
| Минимальная масса размалываемого продукта, г | 10 |
| Максимальная масса размалываемого продукта, г | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 550 х 520 х 460 |
| Масса, кг | 50 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Электропитание | Однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Время срабатывания системы защиты от перегрузок, с | 2 |

* для пшеницы влажностью 12% (для продуктов с другой влажностью и масличностью время размола может отличаться)
* * поставляется по отдельному заказу